眼科云检系统功能要求

| 功能点 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 数据库服务 | 支持大型关系数据库； |
| 接口模块 | 1.支持与医院现有HIS系统的多种接口方式获取患者的基本信息、检查申请信息、缴费情况等，患者检查完毕后，回传给HIS确费通知； 2.支持各种医疗信息标准：HL7 v2.x、HL7 v3、X12、XML、DICOM、EDI、NCPDP、Delimited Text；支持各种通用的协议：MLLP、TCP/IP、HTTP、Files、Database、S/FTP、Email、JMS、Web Services、PDF/RTF Documents、Custom Java and JavaScript等（与医院现有HIS、门诊电子病历、住院电子病历、患者360、CA、数据平台等所有平台集成）； 3. 支持数据的转换和处理，支持灵活的集成接口定制和扩展，支持集成业务的持续优化和动态调整。 4. 新增设备接口免费开发； |
| 内部通讯 | 1.支持HTTP通讯构架，即客户端与服务端支持院内局域网、院外广域网直接通讯； 2.多设备同时传输接收； |
| 检查列表查询与检索 | 1. 支持系统通过对接医院HIS系统获取医生开具的检查申请，并形成符合DICOM格式的各种检查申请列表提供给眼科检查设备； 2. 支持用户通过扫描患者条码或录入患者就诊卡号查询患者检查列表； 3. 支持按照院区、检查类别、设备名称、检查开具时间、患者检查时间、执行完成时间等分类查询患者检查列表； 4. 根据不同特检设备建立关联匹配规则，在检查列表查询界面能显示“未检查”、“已检查”、“已报告”、“已审核”等患者列表，并显示各类患者数量； 5. 各类查询响应时间≤5秒； |
| 诊前检查 | 1. 支持通过扫码方式获取患者信息，在PAD或智能数据采集一体机上快速点选录入视力检查结果，支持裸眼视力、戴镜视力或自定义视力类型的录入，支持点选录入文字类型结果描述，如手动、义眼等； 2. 支持PAD或智能数据采集一体机通过眼压设备的串口或网口自动采集眼压结果，系统回显采集结果请技师确认，无需技师手动录入眼压数值； 3. 支持视力和眼压检查在同一个界面完成采集和录入； 4. 支持手工登记，手工登记患者基本信息，以应对第三方系统异常等特殊情况； |
| 验光检查 | 1. 支持技师通过PAD或智能数据采集一体机扫描患者条码或点选定位患者，通过验光仪设备串口或网口自动采集验光结果，系统回显采集结果请技师确认。 2. 对手动综合验光检查或插片验光检查，支持技师通过手工录入验光结果；支持录入不同类型的验光结果，如散瞳、小瞳、远用、近用等类型的验光检查； 3，对复诊患者，PAD能够显示该患者的上次验光结果，用作本次检查的参照对比； 4. 支持验光师通过PAD刷卡快速登录，或账号密码登录。 5. 支持自动形成验光报告单保存在PACS系统，并通过蓝牙或网络打印机打印报告单； |
| 影像采集 | 1.技师无需录入患者姓名，通过扫码或点选定位患者列表界面即可接诊或检查，系统自动将患者基本信息会写入设备软件中，检查结束后一键上传或后台静默上传全部检查影像结果。 2.系统在影像采集完毕后，能够回显上传影像数量通知给技师； 3.所有眼科检查设备工作站软件原有的工作方式不变，不进行替换原有存在的设备工作站软件及设备，即保持原有工作操作方式不变 4.支持病灶历次检查同屏自动对齐，确保科研级数据可用性数据资产； |
| 数值采集 | 1.系统对眼科设备检查中的数值结果有多种采集方式，包括通过XML、CSV、PDF格式文件的数值采集，或通过报告中OCR识别采集； 2.系统支持对医院现有品牌的角膜地形图、生物测量仪、角膜内皮镜、视野计等设备的关键数值提取，并保存在PACS系统中； 3.对检查关键指标数值采集后，可在医生浏览端生成历次结果的折线展示 |
| 报告书写 | 1.系统支持用户自定义设置各种眼科检查报告的结构化模版 2.系统提供眼科超声、UBM、造影检查的内置报告结构化模板及常见病报告书写常用字段，便于书写时点选引用； 3.支持系统提取的数值结果自动填入报告中相应的结构化字段； 4.提供同一个患者的历史报告结构进行引用； 5.系统可配置对某些采集的影像按照预设的模版自动转换成设备报告，自动添加医院LOGO、页眉页脚等； 6.支持报告的阴性、阳性标记； |
| 报告中心 | 1. 支持眼科设置独立报告中心，有资质的医生书写和审核各类眼科检查报告； 2. 支持造影、超声报告的双屏书写模式，报告书写和影像浏览双屏独立显示，互不干扰，提高报告书写效率；支持使用编辑器撰写报告，编辑器应包括但不限于以下功能：文本样式设置（字体、大小、颜色等）、段落处理（对齐方式、行距、编号等）、插入功能（表格、图片、分页、分节、医学公式等）；支持选择报告书写模版内容，模版内容可分为公有模版、私有模版； 3. 支持造影和超声报告审核和阳性报告标记流程； 4. 支持报告内容的后期检索统计； 5. 可与报告集中打印设备进行对接，支持报告集中打印； 6. 支持个人电子签名（CA），支持不同的报告审核模式，包括双签、单签等； 7. 支持监控设备原始报告文件目录，自动上传原始报告文件； 8. 支持对已审核的报告进行锁定，禁止书写和编辑操作，如需修改，可撤销审核之后再进行编辑，后台留痕； 9. 支持查看报告书写、编辑、审核、发布等状态； |
| 报告打印与公众号推送 | 1. 系统支持与医院眼科报告自助机打印对接，由患者自助扫码后将待打印眼科检查报告一键全部打印，报告由统一出口一次性取走； 2. 在患者检查报告完成后，系统支持通过短信或公众号通知患者； 避免患者盲目扫码查询，方便患者自助打印； 3. 患者可通过医院微信公众号查询自己在眼科的检查结果和报告结果，系统可配置患者能够查询浏览到的检查类型； |
| 调阅分析 | 1. 为眼科医生提供全面的患者检查结果浏览模式：包括视力、眼压、验光等数值型结果浏览、影像像全屏浏览、报告浏览、视频影像播放并可调整播放速度； 2. 支持根据病人ID,病人姓名，检查号，检查项目等条件进行查询获取查询结果； 3.选定患者的检查图像及报告可以按照检查时间、检查项目、就诊时间分类显示，支持以检查时间倒序方式显示患者历次检查结果； 4. 支持视力、眼压、眼轴、曲率、视野、厚度等临床测量关键数值以时间变化曲线方式展示疾病进展；支持在鼠标停留曲线图位置，显示相应的数值； 5. 支持眼科医生自定义常用影像浏览模式设定，便于医生根据个人诊疗需求快速定位影像模式 6. 系统支持医生的快捷浏览模式，能将当前患者的全部检查影像和报告按照检查日期倒序排列，医生只需通过鼠标或键盘快速滚动浏览全部检查； 7. 支持显示界面底部导航，显示患者全部检查全部结果和报告的缩略图，供医生快速点选缩略图即可浏览； 8. 支持单眼浏览和双眼对比模式浏览； 9. 支持对比模式，可对比本次就诊检查结果和历史检查结果同屏对比； 10.支持眼科专家通过移动PAD进行浏览； 11. 具有测量工具，可进行多种方式的测量，包括长度，双向，椭圆，矩形，角度，Cobb角，HU，文字标注等；支持变换工具包括对影像进行旋转，左旋转，右旋转，水平翻转，垂直翻转，放大镜，缩放，移动，翻页（翻页可通过手指上下滑动屏幕，也可以通过下方进度条切换影像），反色功能；点击重载按钮，可对当前影像进行的变化操作和测量标注清除重置，令影像回到初始状态 12.支持一键调用设备原厂软件，并自动定位患者； |
| 专业影像浏览分析 | 1.为眼科医生提供符合DICOM标准的专业图像浏览模式，支持点击布局按钮，可以对当前布局进行修改，医生可根据临床诊断需要设定1x1,1x2,2x2等图像显示模式； 2.支持多种影像后处理功能，支持图像的亮度对比度调节、图像局部放大、测量等操作。 3.支持眼科多模式检查结果对比浏览和随访浏览 4.支持OCT原始图像浏览，眼底参考图像定位线及OCT断层影像联动播放；需要支持眼科海德堡、蔡司、赛炜、图湃等国产和进口品牌OCT影像的断层联动浏览； 5.支持广角激光眼底照相的视网膜-脉络膜分层浏览，医生通过鼠标快速切换视网膜层和脉络膜层的对比显示； 6.支持专家诊室的双屏浏览模式，HIS医生工作站系统与PACS浏览界面双屏显示互不干扰，并且支持PACS界面跟随HIS当前患者自动切换； 7.支持眼科专家在移动PAD端浏览本模式 |
| 科研及典型病例管理 | 1.可将典型患者及入组患者直接纳入自定义标签管理，标签标题由医生自定义； 2.有权限的用户可根据实际临床科研需求，按照元素值或关键字对影像报告结果进行查询，并支持结果导出； 3.导出可根据检查类型—检查项目路径生成文件夹，图像可按时间、眼别等进行排序 4.科研统计检索结果导出可设置脱敏导出 5.影像导出功能可通过角色权限进行限定； |
| 统计分析 | 1.支持按照时间段、检查状态、各种检查项目、执行人员、病人来源、申请科室、申请人员等查询统计条件，管理者界面实时展示眼科设备使用量、技师工作量、业务量进行相应统计，为管理者提供绩效考核依据； 2.支持按照统计结果柱状图、饼状图等方式进行展现； 3.统计表格可以导出Excel； 4.支持查看年度工作量、日工作量、设备工作量、平均检查时间、排队时长等工作量统计； |
| 系统配置 | 1. 系统支持用户管理：新建、编辑、查找、禁用用户， 2．系统在用户登录界面支持忘记密码功能，支持用户自助找回密码； 3. 系统支持权限配置，能设置浏览权限、拷贝权限、导出权限（自定义），以保证数据的安全性； 4. 支持用户使用CA进行系统登陆； |
| 智能筛查与辅助诊断 | 1.集成针对糖尿病视网膜病变、青光眼、AMD的AI算法，支持对眼底照相及OCT影像的自动分析与病灶标记； 2. 利用AI技术自动提取影像特征并生成结构化诊断建议，减少医生录入工作量； |
| 其他 | 1. 将眼科现有OCT和眼底照相等设备中的历史影像结果，迁移到PACS系统中； 2. 设备存储路径改变或增加，不影响原有文件的下载； 3. 支持增加维护配件信息、绑定设备，包含配件名称、编码、厂商等； |