附件一：

医疗基础承载平台

第一包：

| 需求项 | 规格要求 | 数量 | 质保 | 拟投产品品牌型号、参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承载平台 | - 1、单套节点硬件配置：配置4颗CPU（主频≥2.5GHz、单颗CPU核数≥18C），内存≥1024GB，内存插槽≥48个，硬盘：≥960G SSD、≥122T NVME SSD，支持冗余电源，网络接口≥2千兆电口+6万兆光口，并满配光模块。 - 2、授权要求：按CPU个数进行计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、管理平台软件授权，本次授权每套节点各不少于4颗物理CPU。 - 3、支持接入医院现有的云平台统一纳管，便于医院统一管理、分配云计算资源。 - 4、产品具备的其他资质。 | 3套 | 原厂5年 |  |
| 内存 | - 1、DDR4 2666MHz 32G | 64个 |  |  |
| 服务器虚拟化 | - 按CPU个数进行计算虚拟化、管理平台软件授权。 - 虚拟机≥300台迁移服务。 - 提供迁移方案。 | 48个 |  |  |
| 耗材 | 要求提供组网所需所有光纤等耗材 | 1批 |  |  |

第二包：

| 需求项 | 规格要求 | 数量 | 质保 | 拟投产品品牌型号、参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 存储 | - 1、架构： 采用双控架构，控制器间采用Active-Active架构，可同时处理多备份任务，故障一个控制器，业务不中断。 - 2、处理器：配置≥2颗处理器，单颗处理器核心数≥24核，频率≥2.6Ghz。 - 3、存储内存容量：实配内存容量≥256GB。 - 4、前端接口：配置≥千兆网络接口8个，≥万兆网络接口4个。 - 5、配置硬盘：配置≥8块7.68TB SSD 硬盘 。 - 6、License授权：License数据备份容量许可≥30TB。 - 7、16G SFP14 FC模块≥4个。 - 8、容灾镜像数据库实施1次：配合HIS系统，新建一套mirror，实时同步生产数据库数据。 - 9、ECP服务器实施1次：配置容灾中心应用服务器，连接镜像数据库。 - 10、容灾数据一致性验证：定期检查HIS、PACS系统镜像数据的完整性和一致性，每季度一次，提供验证报告。 - 11、容灾演练服务：HIS、PACS系统一年4次容灾演练，每季度一次。提供演练报告。 - 12、提供容灾方案。 | 1台 | 原厂5年 |  |
| 负载均衡 | - 1、4层吞吐量（默认网口）：20Gbps，四层并发连接数：≥16000000，4层新建连接数 CPS：≥500000，7层新建请求数 RPS：≥500000。 - 2、内存大小：≥16G，硬盘容量：≥480G SSD，电源：冗余电源，接口：≥6千兆电口+2万兆光口SFP+。16G SFP14 FC模块≥2个。 | 1套 |  |  |
| 耗材 | 要求提供组网所需所有光纤等耗材 | 1批 |  |  |

- 所有货物验收合格后5年软硬件免费质保及免费升级服务